Предмет:  Физика для 7г  на 29.04.2024 г.

Учитель: Григорьева Евгения Сергеевна

Тема урока: Рычаг и наклонная плоскость. Проверка условий равновесия рычага.

План урока:

- Ознакомиться с материалами видео-урока: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/main/

- В рабочей тетради записать число, тему занятия и оформить конспект.

Основное содержание урока

- Простые механизмы – приспособления, необходимые для того, чтобы получить выигрыш в силе.

Простые механизмы:

- рычаг,

- наклонная плоскость,

- блок,

- ворот,

- клин, винт.

- Рычаг представляет собой твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры – оси вращения.

Применение рычага

В зависимости от взаимного расположения точки опоры и точки приложения силы различают рычаг первого рода и рычаг второго рода.

Рычаг первого рода 					Рычаг второго рода

- Плечо силы – кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила.

Чтобы найти плечо силы, надо из точки опоры опустить перпендикуляр на линию действия силы.

- Правило равновесия рычага – рычаг находится в равновесии тогда, когда равны произведения сил, действующих на него, на плечи этих сил:

F1l1 = F2l2.

- Произведение модуля силы, действующей на тело, на её плечо называют моментом силы:

M = Fl.

Единица момента силы в СИ – ньютон-метр. 1 Н·м – момент силы в 1 ньютон, плечо которой равно 1 м.

- Наклонная плоскость – это плоская поверхность, установленная под углом, отличным от прямого, к горизонтальной поверхности.

Выигрыш в силе, обеспечиваемый наклонной плоскостью, равен отношению длины наклонной плоскости к высоте, на которую поднимается груз.

Разбор типового тренировочного задания

Какой простой механизм лежит в основе действия рычажных весов, качелей, подъёмного крана?

- Блок

- Наклонная плоскость

- Винт

- Рычаг

Ответ: рычаг.

- Решить задачи:

1. С помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 120 кг. Какую силу он прикладывает к большему плечу рычага, равному 2,4 м, если меньшее плечо 0,8 м?

2. На концах рычага действуют силы 20 Н и 120 Н. Расстояние от точки опоры до большей силы равно 2 см. Определите длину рычага, если рычаг находится в равновесии.

3. На рисунке изображен рычаг, имеющий ось вращения в точке О. Груз какой массы надо подвесить в точке В для того, чтобы рычаг был в равновесии?

- Домашнее задание:

Выучить конспект